参考様式

| 工 程 報 告 書 年 月 日 （あて先）知 立 市 長 住 所 申 請 者 氏 名 名称及び 代表者氏名 電 話（ ） － 報 告 者 氏 名 (会社名及び氏名) 電 話（ ） － 次のとおり、擁壁を設置する地盤の許容応力度について確認しましたので、報告します。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 許可年月日及び許可番号 |  | 年 月 日 知建 第 号 |
| 土地の所在・地番 |  |  |
| 擁壁の種類 |  | □名古屋市型 □大臣認定 □構造計算 |
| 擁壁の必要地耐力 |  | kN/㎡ |
| 確認結果 |  | kN/㎡ |
| 確認方法 |  | □平板載荷試験 □標準貫入試験 □スクリューウエイト貫入試験 |
| ※受 付 欄 |  |  |

・地盤調査の結果報告書、許容支持力の計算書及び地盤改良の計算書（必要な場合）を添付してください。

・記入欄が不足する場合は、別紙に記載してください。

・※印欄は、記入しないでください。

●義務擁壁を設置する前に、必ず知立市建築課　TEL 0566-95-0128 FAX 0566-83-1141

まで報告してください。（任意擁壁は、報告の必要はありません。）

注意事項

・工程報告書は改良工事着手から余裕を持って提出してください。

・隠ぺい部分（地盤改良、配筋、基礎出来型、裏込め砕石など）は、写真等で記録を提出してください。

検査で確認できない場合、検査済証が発行できない場合がありますので注意して下さい。

・写真は確認すべき寸法等が確認できる写真を提出してください。

（ex：スケールをあてた全景、拡大写真）

・テストピース等により、地盤改良後の強度確認は必ず行ってください。

・申請内容の変更を行う場合、変更許可となる場合もありますので、事前打ち合わせをお願いします。

・擁壁の伸縮目地は底盤まで切断してください。

・水抜き穴は面ごと、伸縮目地ごとに個数算定をしてください。

・水抜き穴は擁壁前面から＋300の範囲内に施工ください。

・裏込め砕石にリサイクル砕石は使用しないでください。（セメントが溶け出して目が詰まる。）

・透水マットは擁壁全面に施工し、上端は地盤高（建築時）の－300～－500で施工してください。また各製造業者の設計・施工要領を遵守してください。

・風荷重をうけるフェンスを設置する場合は、擁壁の仕様を確認してください。

・擁壁に化粧目地を設ける場合は、構造寸法を確保し、目地底からかぶり寸法を確保してください。